Θερμοκρασία σύρματος χρωμονικελίνης 0,35 mm στα 18,5 V DC

Διάκριση μεταξύ σχολικής ύλης Β΄ Λυκείου και πλήρους επιστημονικής εξήγησης

Δεδομένα προβλήματος

| Μέγεθος | Τιμή |
| --- | --- |
| Τάση τροφοδοσίας | V = 18,5 V DC |
| Μήκος σύρματος | L = 1,9 m |
| Διάμετρος σύρματος | d = 0,35 mm |
| Ακτίνα σύρματος | r = 0,175 mm |
| Πρακτική αντίσταση κυκλώματος | R ≈ 21 Ω |
| Συνθήκες | · στη κατασκευή υπάρχει και επαφή/γειτνίαση με PLA |

# Μέρος 1 – Μόνο όσα στηρίζονται άμεσα στο σχολικό βιβλίο της Β΄ Λυκείου

Στόχος του μέρους αυτού: να ξεχωρίσουμε καθαρά τι επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ως σχολική ύλη και τι είναι εξήγηση εκτός ύλης.

## 1.1 Τι δίνει το σχολικό βιβλίο

Η αντίσταση ενός κυλινδρικού αγωγού δίνεται από τη σχέση R = ρ·l/S, όπου S είναι το εμβαδόν της διατομής. Το βιβλίο τονίζει επίσης ότι η αντίσταση εξαρτάται από τη θερμοκρασία του αγωγού.

Για την ηλεκτρική ενέργεια: W = V·I·t.

Για την ισχύ του ρεύματος σε αντιστάτη: P = V·I = I²·R = V²/R.

Για το φαινόμενο Joule: Q = I²·R·t, αλλά ο νόμος διατυπώνεται για μεταλλικό αγωγό σταθερής θερμοκρασίας.

Στις εργαστηριακές δραστηριότητες του βιβλίου εμφανίζεται και ο τύπος της θερμιδομετρίας Q = m·c·Δθ, για θέρμανση νερού από αντιστάτη.

## 1.2 Πώς υπολογίζεται σωστά η διατομή

Η διατομή του σύρματος είναι το εμβαδόν του κύκλου που φαίνεται αν κόψουμε κάθετα το σύρμα. Άρα πράγματι:

A = π·r²

και επειδή r = d/2, ισοδύναμα A = π·d²/4

Για d = 0,35 mm → r = 0,175 mm

A = π·(0,175 mm)² = 0.09621 mm² ≈ 0,0962 mm²

Άρα η σωστή διατομή είναι 0,0962 mm². Συνήθη λάθη είναι:

να μπει κατά λάθος d αντί για r στον τύπο π·r²,

να ξεχαστεί ο παράγοντας 1/4 όταν γράφουμε τον τύπο με τη διάμετρο,

να μπερδευτεί η διατομή με την εξωτερική επιφάνεια του σύρματος.

## 1.3 Τι μπορούμε να βρουμε μόνο με τη σχολική ύλη

I = V/R = 18,5/21 = 0.881 A

P = V·I = 18,5·0.881 = 16.30 W

ή ισοδύναμα P = V²/R = 18,5²/21 = 16.30 W

Συμπέρασμα σχολικής ύλης: το κύκλωμα διαρρέεται από ρεύμα περίπου 0,881 A και το σύρμα μετατρέπει ηλεκτρική ενέργεια σε θερμότητα με ρυθμό περίπου 16,3 W.

## 1.4 Τι δεν βγαίνει μόνο από τη σχολική ύλη

Η τελική θερμοκρασία του ίδιου του σύρματος δεν βρίσκεται μόνο από τους τύπους Q = I²Rt και Q = m·c·Δθ. Ο λόγος είναι ότι το σύρμα στον αέρα θερμαίνεται και ταυτόχρονα ψύχεται. Στη  κατασκευή επιπλέον μεταφέρει θερμότητα και στο PLA. Άρα ένα μέρος της ηλεκτρικής ισχύος δεν μένει μέσα στο σύρμα.

Ποιοτική εξήγηση : η τελική θερμοκρασία προκύπτει όταν ισορροπήσουν η ηλεκτρική ισχύς που μπαίνει και οι θερμικές απώλειες προς αέρα, ακτινοβολία και πλαστικό. Επίσης, η θερμική κάμερα σε πολύ λεπτό σύρμα δείχνει συχνά φαινόμενη θερμοκρασία μικρότερη από την πραγματική θερμοκρασία του μετάλλου.

# Μέρος 2 – Πλήρης επιστημονική εξήγηση, βήμα προς βήμα

Στο μέρος αυτό χρησιμοποιούνται και έννοιες εκτός της στενής σχολικής ύλης: μάζα του σύρματος, ειδική θερμότητα κράματος NiCr, απώλειες προς τον αέρα, θερμική ακτινοβολία και μεταφορά θερμότητας προς το PLA.

## 2.1 Γεωμετρία του σύρματος

Διάμετρος: d = 0.35 mm = 0,00035 m

Ακτίνα: r = d/2 = 0.175 mm

Διατομή: A = π·r² = 0.09621 mm² = 9.621e-08 m²

Μήκος: L = 1.9 m

Εξωτερική επιφάνεια προς αέρα (αν είναι ελεύθερο): S = π·d·L = 0.002089 m² = 20.89 cm²

## 2.2 Ηλεκτρικά μεγέθη στα 18,5 V

Αντίσταση: R ≈ 21 Ω

Ρεύμα: I = V/R = 18,5/21 = 0.881 A

Ισχύς: P = V·I = 16.30 W

Άρα κάθε δευτερόλεπτο το σύρμα παίρνει περίπου 16.30 J ηλεκτρικής ενέργειας.

## 2.3 Τι δίνει ο συνδυασμός Q = m·c·Δθ και Q = I²·R·t

Για να χρησιμοποιηθεί ο τύπος Q = m·c·Δθ πρέπει πρώτα να βρούμε τη μάζα του σύρματος.

Όγκος σύρματος: Vολ = A·L = 9.621e-08·1,9 = 1.828 e-07 m³

Με πυκνότητα περίπου 8400 kg/m³, μάζα: m = ρ·Vολ ≈ 0.001536 kg = 1.536 g

Με ειδική θερμότητα περίπου c ≈ 450 J/(kg·°C), η θερμοχωρητικότητα είναι m·c ≈ 0.691 J/°C

Αν αγνοηθούν όλες οι απώλειες, τότε I²Rt = m·c·Δθ

Άρα ο αρχικός ρυθμός ανόδου θερμοκρασίας είναι περίπου dT/dt = P/(m·c) = 16.30/0.691 = 23.6 °C/s

Άρα ναι, οι τύποι Q = m·c·Δθ και Q = I²·R·t ισχύουν, αλλά δίνουν σωστά μόνο την αρχική θέρμανση ή την αδιαβατική προσέγγιση. Δεν δίνουν μόνοι τους την τελική θερμοκρασία λειτουργίας στον αέρα.

## 2.4 Γιατί δεν αρκεί το Q = m·c·Δθ για την τελική θερμοκρασία

Στην πράξη η σωστή εξίσωση είναι ενεργειακό ισοζύγιο:

ηλεκτρική ισχύς = απώλειες προς αέρα + απώλειες με ακτινοβολία + απώλειες προς PLA

Pηλ = Pair + Prad + PPLA

Η τελική θερμοκρασία προκύπτει όταν πάψει να αυξάνεται η θερμοκρασία, δηλαδή όταν η ισχύς που μπαίνει γίνει ίση με την ισχύ που φεύγει.

## 2.5 Ιδανική εκτίμηση για ελεύθερο, ίσιο σύρμα στον ήρεμο αέρα

Για ένα λεπτό σύρμα στον ήρεμο αέρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα απλό μοντέλο φυσικής συναγωγής και ακτινοβολίας. Με μια τυπική αποτελεσματική τιμή συναγωγής h ≈ 80 W/(m²·K) και εκπεμψιμότητα περίπου ε ≈ 0,88, δοκιμάζουμε θερμοκρασίες μέχρι να έχουμε ισορροπία.

Δοκιμή στους 109 °C με αέρα 20 °C

Pair = h·S·(Tw - Ta) = 80·0.002089·(109-20) = 14.87 W

Prad ≈ 1.45 W

Συνολικές απώλειες ≈ 16.33 W, πολύ κοντά στην ηλεκτρική ισχύ 16.30 W

Άρα η ελεύθερη-στον-αέρα εκτίμηση δίνει περίπου T ≈ 105–110 °C. Αυτή η τιμή αναφέρεται σε σύρμα που δεν χάνει αισθητή θερμότητα σε πλαστικό ή στηρίγματα.

## 2.6 Τι αλλάζει στη κατασκευή με PLA

Από τη θερμική εικόνα της κατασκευής :

Θερμοκρασία    περιβάλλοντος   περίπου   19.9 °C κατά την διεξαγωγή του πειράματος

Μέγιστη φαινόμενη ένδειξη θερμικής κάμερας περίπου 74.1 °C

Κεντρική περιοχή PLA περίπου 21.5 °C

Η εικόνα δείχνει ότι το PLA θερμαίνεται κατά μήκος της διαδρομής του σύρματος. Αυτό σημαίνει ότι μέρος της ισχύος φεύγει από το σύρμα προς το πλαστικό.

Αν πάρουμε ως πρώτο προσεγγιστικό έλεγχο την ένδειξη 74,1 °C, τότε οι απώλειες προς αέρα και ακτινοβολία είναι περίπου:

Pair ≈ 9.06 W

Prad ≈ 0.75 W

Άρα Pair + Prad ≈ 9.81 W

Εφόσον η ηλεκτρική ισχύς είναι 16.30 W, απομένουν περίπου PPLA ≈ 6.49 W προς το PLA ή προς άλλα στερεά σημεία επαφής

Το ισοδύναμο αυτής της «διαρροής» είναι περίπου GPLA ≈ 0.123 W/K

Σημαντική προσοχή: η θερμική κάμερα πιθανότατα υποεκτιμά τη θερμοκρασία του ίδιου του σύρματος, επειδή το σύρμα είναι πολύ λεπτό (0,35 mm) και το pixel της κάμερας «βλέπει» μαζί σύρμα και PLA. Άρα το 74,1 °C είναι καλύτερα να θεωρείται φαινόμενη θερμοκρασία περιοχής και όχι βέβαιη θερμοκρασία του μετάλλου.

## 2.7 Τελικό καθαρό συμπέρασμα

Η διατομή υπολογίζεται σωστά με A = π·r² ή ισοδύναμα A = π·d²/4. Για d = 0,35 mm βρίσκουμε A = 0,0962 mm².

Με αντίσταση περίπου 21 Ω και τάση 18,5 V, το ρεύμα είναι περίπου 0,881 A και η ηλεκτρική ισχύς περίπου 16,3 W.

Οι τύποι Q = m·c·Δθ και Q = I²·R·t ισχύουν, αλλά μόνο για την αρχική θέρμανση ή όταν αγνοούνται οι απώλειες θερμότητας.

Για ελεύθερο, ίσιο σύρμα στον ήρεμο αέρα η τελική θερμοκρασία προσεγγίζεται γύρω στα 105–110 °C.

Στη πραγματική κατασκευή η θερμοκρασία πέφτει, επειδή η θερμότητα μοιράζεται σε αέρα, ακτινοβολία και PLA. Γι’ αυτό η μέτρηση είναι λογικό να βγαίνει χαμηλότερη από την ιδανική free-air εκτίμηση.

Με βάση τη θερμική εικόνα, μια ρεαλιστική περιοχή λειτουργίας είναι ότι η φαινόμενη ένδειξη της κάμερας είναι περίπου 74 °C, ενώ η πραγματική θερμοκρασία του σύρματος μπορεί να είναι λίγο υψηλότερη αλλά σαφώς χαμηλότερη από την ιδανική τιμή των 105–110 °C.

## Παράρτημα – Σύντομη αναφορά στο σχολικό βιβλίο

Το πρώτο μέρος βασίστηκε στα κεφάλαια «Αντίσταση (ωμική) – Αντιστάτης» και «Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος / Νόμος του Joule» του σχολικού βιβλίου: Φυσική Γενικής Παιδείας, Β΄ Γενικού Λυκείου, ΙΤΥΕ «Διόφαντος».